APSTIPRINU

Daugavpils Marka Rotko mākslas centra

vadītājs A.Burunovs

________________________

# Daugavpilī, 2019. gada 26. septembrī

# Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

„Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs”

# uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

# “LED prožektoru piegāde”

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs |
| --- | --- |
| Adrese | Mihaila iela 3, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ. Nr. | 90009938567 |
| Kontaktpersona tehniskajos jautājumos | “Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma inženieris Jurijs Černovs, mob. 27888702, e-pasts jurijs.cernovs@daugavpils.lv |
| Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos | Jurists Vladimirs Gargazevičs, tālr.65430274, e-pasts vladimirs.gargazevics@daugavpils.lv |

- Iepirkuma identifikācijas Nr.DMRMC 2019/04N

- Iepirkuma priekšmets: LED prožektoru piegāde (1. pielikums);

- Līguma izpildes termiņš: līdz 2019. gada 15.novembrim

- Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā

- 5.1.Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

- 5.2.Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā.

- Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā

  - Pretendenta sastādīts finanšu/tehniskais piedāvājums (2. pielikums).

- Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu par vienu vienību, kas pilnībā atbilst prasībām.

- Informācija par rezultātiem: tiks ievietota Daugavpils Marka Rotko mākslas centra tīmekļa vietnē www.rothkocenter.com, sadaļā “Aktualitātes/Iepirkumi”.

- Piedāvājums iesniedzams: līdz 2019. gada 03. oktobra plkst.10.00.

- Piedāvājumu var iesniegt:

  - elektroniski (e-pasts: vladimirs.gargazevics@daugavpils.lv).

1.pielikums

Tehniskā specifikācija

Priekšmets: LED prožektoru piegāde

| Nr. p.k. | - Iepirkuma veids | - Pakalpojuma raksturojums |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lonely 2, 3-fāžu sliedes stiprināms LED prožektors | - Global sliedes stiprinājums - Adapteris 230V 3-fāžu gaismekļu sliedei ar 3 fāžu pārslēdzēju (var izvēlēt vienu no trim fāzēm uzreiz, kad adapteris ir ielikts sliedē) - Adapteris ir piestiprināts pie LED gaismekļa barošanas bloka/iekārtas (salikti kopā bez jebkādiem atstarpēm vai vadiem) - Gaismas atdeve (LEF) – ne lielāka 72 lm/W - Jauda kopumā – 14W - Rotējošs (rotatable) – 360° (horizontāli), Pagriežama (tilt able) – 90° (vertikāli), var piefiksēt - Pasīva karstuma dzesēšana (caur korpusu) - LED Moduļu gaismas atdeve – 1200lm - Gaismas krāsas korelēta temperatūra 3000K - Krāsu atveides indekss CRI >90 - Kalpošana: L90/B10 50 000h - LED krāsas viendabīguma standarta novirze SDCM (MacAdam elipse) <2 - Gaismekļa gaismas plūsma - 960lm - Gaismas plūsma ir regulējama (ar potenciometru), gaismas plūsmas spilgtuma regulēšanas diapazons ne mazāks kā 100%-1.4% - Korpuss sudrabpelēks, no alumīnija - LED prožektors/LED gaismekļa barošanas bloks/iekārta aprīkota ar potenciometru gaismas plūsmas spilgtuma regulēšanai un atrodas jebkurā vietā sānā, potenciometrs viegli pieejams regulēšanai - Gaismekļa gaismas plūsmas starojuma leņķis: 45° - Izmēri: garums: 221 mm, platums: 84 mm, augstums: 122 mm - Adapteris no stiklšķiedras kompozītas termoplastiskās plastmasas - LED prožektors izgatavots saskaņā ar EN 60598 - LED prožektora svars: 0.7 kg - Aizsardzības kategorija: IP20 - Rūpnīcas garantija: 5 gadi vai vairāk |

Tehnisko specifikāciju sagatavoja

“Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma inženieris Jurijs Černovs

2.pielikums

FINANŠU / TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Daugavpils Marka Rotko mākslas centram

Pretendents _________ (nosaukums) piedāvā nodrošināt cenu aptaujas “LED prožektoru piegāde” priekšmeta izpildi atbilstoši Tehniskajai specifikācijai par šādu summu:

| Nr. p.k. | - Iepirkuma veids | - Pakalpojuma raksturojums | - Pakalpojuma Cena bez PVN par vienu vienību |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | - Global sliedes stiprinājums - Adapteris 230V 3-fāžu gaismekļu sliedei ar 3 fāžu pārslēdzēju (var izvēlēt vienu no trim fāzēm uzreiz, kad adapteris ir ielikts sliedē) - Adapteris ir piestiprināts pie LED gaismekļa barošanas bloka/iekārtas (salikti kopā bez jebkādiem atstarpēm vai vadiem) - Gaismas atdeve (LEF) – ne lielāka 72 lm/W - Jauda kopumā – 14W - Rotējošs (rotatable) – 360° (horizontāli), Pagriežama (tilt able) – 90° (vertikāli), var piefiksēt - Pasīva karstuma dzesēšana (caur korpusu) - LED Moduļu gaismas atdeve – 1200lm - Gaismas krāsas korelēta temperatūra 3000K - Krāsu atveides indekss CRI >90 - Kalpošana: L90/B10 50 000h - LED krāsas viendabīguma standarta novirze SDCM (MacAdam elipse) <2 - Gaismekļa gaismas plūsma - 960lm - Gaismas plūsma ir regulējama (ar potenciometru), gaismas plūsmas spilgtuma regulēšanas diapazons ne mazāks kā 100%-1.4% - Korpuss sudrabpelēks, no alumīnija - LED prožektors/LED gaismekļa barošanas bloks/iekārta aprīkota ar potenciometru gaismas plūsmas spilgtuma regulēšanai un atrodas jebkurā vietā sānā, potenciometrs viegli pieejams regulēšanai - Gaismekļa gaismas plūsmas starojuma leņķis: 45° - Izmēri: garums: 221 mm, platums: 84 mm, augstums: 122 mm - Adapteris no stiklšķiedras kompozītas termoplastiskās plastmasas - LED prožektors izgatavots saskaņā ar EN 60598 - LED prožektora svars: 0.7 kg - Aizsardzības kategorija: IP20 - Rūpnīcas garantija: 5 gadi vai vairāk |  |

Cena bez PVN par vienu vienību:            Euro

3. Mēs apliecinām, ka:

a. Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

b. Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības.

Pretendenta nosaukums:

Reģistrēts _________________________ (kur, kad, reģistrācijas Nr.)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ______________

Juridiskā adrese:

Bankas rekvizīti:

Kontaktpersonas vārds, uzvārds:		Tālrunis:			Fakss:

E-pasta adrese:				Tīmekļa vietnes adrese:

Datums

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs (ja ir)